微型消防站训练内容及操作规程

目  录

第一部分  基础理论问答	2

第二部分  体能训练	2

一、俯卧撑	2

二、仰卧起坐	2

三、双腿深蹲起立	2

四、搬运重物折返跑	3

五、100米跑	3

六、3000米中长跑	4

七、百米负重跑	5

第三部分 技术训练	6

一、原地着战斗服	6

二、原地着隔热服	7

三、一人一盘65毫米内扣水带连接操	9

四、一人两盘65毫米内扣水带连接操	10

五、一人三盘65毫米内扣水带连接操	12

六、两人五盘65毫米水带连接操	14

七、分水器前水带延长操	16

八、水枪前水带延长操	18

九、分水器前水带更换操	19

十、沿楼梯铺设水带操	21

十一、利用两节拉梯通过沟槽铺设水带操	22

十二、利用单杠梯过墙铺设水带操	24

十三、利用两节拉梯过墙铺设水带操	26

十四、射水姿势	28

十五、水枪射流变换操	30

十六、操纵车载水炮操	31

十七、攀登单杠梯操	32

十八、佩戴空气呼吸器	34

十九、徒手背式救人操	35

二十、徒手抱式救人操	36

二十一、徒手抬式救人操	37

二十二、徒手背负式救人操	39

二十三、佩戴空气呼吸器救人操	40

二十四、利用单杠梯救人操	42

二十五、利用上衣、木杆做急救担架救人操	43

第四部分 驾驶员训练	46

一、消防车的日常技术保养	46

二、吸水管连接吸水	48

三、吸水管连接消火栓吸水	49

第五部分 战斗班训练	51

第一节 着装登车	51

第二节 车操	52

# 第一部分  基础理论问答

1、消防员使用的消防水源有哪些？

答：有天然水源、室外消火栓、消防水池三类。

2、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统？

答：某高层建筑物发生火灾，如烟雾比较浓或火势比较猛烈不利于侦察活动的开展时，消防员就近迅速起动火灾报警按钮，由其向消防控制中心发出火灾报警信号或远距离启动消防泵，连接好室内消火栓，边排烟或灭火，边进行火情侦察。

3、室外消火栓一般应设置在什么位置？

答：应沿道路均匀布置，并宜靠近十字路口，道路宽度大于60米时，消火栓宜设置在道路两边，布置间距不应大于120米，距道路边缘不应大于2米，距建筑物外墙不宜小于5米。

4、消防员如何启动室内消火栓系统？

答：一是常高压给水系统，不需要任何操作，接好水枪打开阀门即能满足充实水柱的要求；二是临时高压给水系统，在接好水带，打开消火栓阀门后，要通过消火栓箱内的远程启动按钮，启动消防泵，如通过远程起动按钮不能启动消防泵，应立即到泵房检查，采取手动起动消防泵。

5、消防水喉的组成有哪些及如何使用？

答：消防水喉由阀门、卷盘、消防软管、小口径水枪组成。当发生火灾时一名消防员可以打开阀门，另一名消防员可以打开卷盘，拉动消防软管，将小口径水枪对准火点进行灭火。

6、什么是水泵接合器？分为哪几类？

答：水泵接合器是当消防泵出现故障时或消防泵不能满足消防用水量时，消防车向室内管网补水的装置。水泵接合器分为地上式水泵接合器、地下式水泵接合器和墙壁式水泵接合器三种。

7、水泵接合器一般设置在什么位置？

答：水泵接合器设置在消防泵的出水管上，宜设在报警阀组的前面，地上式水泵接合器形似地上消火栓，其栓身和栓口高出地面，一般设在建筑物周围附近，便于消防人员接近和使用的地方；地下式水泵接合器形似地下式消火栓，设在建筑物周围附近的专用井内，不占地方，适用于寒冷地区，设有明显标志；墙壁式水泵接合器形似室内消火栓，设在建筑物的外墙上，其高出地面的距离不宜小于0.7米，并于建筑物的门、窗、孔洞保持不小于1米的水平距离。

8、消防员如何利用水泵接合器向楼内供水？

答：水泵接合器一般分区、分类、分段设置，当发生火灾时，消防员根据火灾现场的需要，在使用时首先要搞清楚该水泵接合器供水到那个区、段或管网，然后向水泵接合器内供水。消防车从室外消火栓上取水，通过水泵接合器将水加压送至室内消火栓给水管网或自动喷水灭火系统给水管网。启用一个水泵接合器，通常可启用相应的两个室内消火栓。

9、什么是防火分区？作用是什么？

答：防火分区是指采用耐火性能较好的墙壁和楼板等构件划分出的，能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其余部分蔓延的局部区域。其作用主要是在建筑物一旦发生火灾时，有效地把火势控制在一定范围内，减少火灾损失，同时为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

10、消防员如何识别防火分区？

答：水平方向设有防火卷帘、实体墙、防火水幕带、防火门，竖向设有封闭楼梯间、防烟楼梯间、窗间墙、耐火楼板等构建围成的区域即为防火分区，设置水枪阵地时，可在防火分区边缘设为堵截火势的阵地位置。

11、消防员如何使用固定排烟设施？

答：火场排烟难度大要求高，且潜在着火势蔓延的危险性，在使用固定排烟设施排烟时，应与起火单位的技术人员共同确定排烟方式、方法和时间，在任务明确，各岗位上的人员落实后方可实施。

12、火灾烟气对消防员的危害有哪些？

答：火灾发生后，产生大量的烟气使火场能见度降低，会导致消防员缺氧、中毒，烟气的高温也直接威胁消防员的生命安全。

13、当室温为多少摄氏度时玻璃门窗会破裂？

答：当火场温度达到200℃至300℃时，玻璃会破裂，烟气从门窗的缺口处向室外和走廊蔓延。

14、哪些建筑物内设有消防控制室？消防控制室一般位于建筑物的哪些部位？

答：设有自动报警系统和自动灭火系统或有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。设有消防控制室的建筑物其消防控制室一般设置在建筑物内首层的靠外墙部位，有的也设置在建筑物的地下一层，并且有直通室外的安全出口。

15、消防控制室的功能是什么？

答：消防控制室能够显示建筑总平面布局图、监视区域的建筑平面图、系统图，能够显示各个监视区域的主要部位和疏散路线，能够显示火灾自动报警系统、自动灭火系统等自动控制系统和各类消防设施的实时状态信息并能够对各类联控系统进行控制操作。

16、消防员如何利用消防控制室进行火情侦察？

答：发生火灾后，消防指战员可以进入消防控制室进行火情侦察，可以利用消防控制中心的监控设备和报警设备了解建筑物内部的烟雾流动和火势发展方向，大致判断燃烧范围和火势蔓延的主要方向。

17、利用消防控制室进行火情侦察时重点了解哪些情况？

答：利用消防控制室进行火情侦察时，可以通过消防室的信息接收和指令操作，重点了解自动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施的动作情况，消防电梯、消防电源的运行情况，大楼消防给水系统运行是否正常，消防泵是否启动等情况。

18、发生火灾后，消防员在消防控制室可以实施哪些灭火战斗行动？

答：建筑物发生火灾后，消防员可以通过消防控制室进行火情侦察，启动消防泵进行供水，启动气体、泡沫、干粉等灭火系统进行灭火，启动防排烟系统进行排烟送风，开启防火门、防火卷帘，对消防电梯进行紧急迫降，通过消防广播系统引导人员疏散，并可以作为指挥部。

19、消防员利用消防控制室实施灭火战斗行动时应注意哪些问题？

答：消防指战员在灭火战斗行动中利用消防控制室实施战斗行动时，不得擅自操作消防控制系统，一般应有专业人员操作，在利用火灾应急广播系统组织人员疏散时，要掌握警报发出的顺序，避免人员拥挤，在组织人员内攻时，要及时开通进攻路线中的消防设施和设备，避免进攻受阻。

20、消防员如何利用火灾应急广播系统正确组织人员疏散？

答：消防员到达灭火现场后，在利用消防广播系统和警报系统组织人员疏散时，应按照“着火层、着火层上层、着火层下层”的顺序发出警报，其中是首层发生火灾的，应先接通本层、二层和地下层，地下楼层发生火灾的，应先接通地下室各层和首层，然后再视火情对局部楼层或全部楼层发出警报，并告诫疏散人员应遵循“靠右下”的原则，防止人流冲撞而出现踩踏事件。

21、组织人员逃生和组织灭火救援的主要进攻途径有哪些？

答：火场中，常用的组织人员逃生和灭火救援行动的进攻途径主要依靠建筑物的安全疏散设施，主要包括安全出口、疏散楼梯和楼梯间、高层建筑的避难层（间）和屋顶直升飞机停机坪、消防电梯、应急照明与安全疏散指示标志等。

22、疏散楼梯有哪几种？

答：用于人员疏散或消防指战员进行灭火战斗行动的疏散楼梯有防烟楼梯（间）、封闭楼梯（间）和室外楼梯。

23、消防员如何利用安全疏散设施组织人员疏散？

答：消防员到达现场后，可以利用应急广播系统稳定被困人员情绪，告知火灾信息，通过安全疏散指示标志指引被困人员选择正确的逃生方向，利用消防电梯、防烟楼梯间、封闭楼梯间等疏散通道安全逃生。

24、如何正确选择疏散设施组织展开灭火进攻行动？

答：建筑物的疏散设施中，防烟楼梯间具有烟雾少，安全性能高的特点，消防电梯具有速度快等特点，是灭火救援进攻的最佳路线选择，在选择疏散楼梯间作为进攻方路线时，要尽量注意和避免与疏散的人员发生冲撞。

25、高层建筑火灾扑救中如何正确选择进攻路线？

答：高层建筑火灾进攻路线选择应以消防电梯为主，疏散楼梯间为次，其他途径为辅。为快速救人和灭火应首选消防电梯，在使用消防电梯有危险时，必须使用疏散楼梯，也可以根据火场情况选择其他途径。

26、消防电梯有哪些性能参数？

答：消防电梯的全程行驶时间不得超过60秒，载重量不得小于800千克 ，消防电梯应设有前室，前室内设有室内消火栓，消防电梯可以在每层停靠，消防电梯至少配置2路电源供电，电梯的轿厢内有与消防控制中心联系的对讲电话等。

27、如何区分消防电梯与普通电梯？

答：大多数建筑中，由于消防电梯一般平时作为客梯或工作电梯使用，消防指指战员一方面在进行六熟悉训练时要通过询问大楼内部的消防管理人员确认，发生火灾时可以直接辨别，另一方面也可以通过消防电梯在首层设有紧急按钮来确认。

28、怎样正确使用消防电梯？

答：发生火灾后，消防指战员到达电梯间，确认消防电梯，敲碎消防电梯紧急按钮的外部防护罩，启动紧急按钮，消防电梯就能够迅速降至首层，在设有自动报警系统的建筑物内，消防电梯与火灾自动报警系统具有连锁功能，当探测器接受到火灾信号后，消防电梯能够自动迫降至首层，电梯门自动打开，消防指战员可以进入内部进行操作。

29、在使用消防电梯进行登高时应当如何选择停靠楼层？

答：消防指战员在使用消防电梯进行登高和组织进攻时，必须注意消防电梯的停靠位置，应将消防电梯停靠在着火层下一、二的层，然后再通过楼梯间进入着火层。

30、火场中消防员如何运用自动喷水灭火系统？

答：设有自动喷水灭火系统的建筑物发生火灾后，消防员到场首先要检查自动喷水灭火系统是否启动，如果尚未启动，应派人前往消防控制室启动喷淋泵协助灭火，当喷淋泵不能启动时，要立即使用消防车与水喷淋泵结合器相结合的方式组织供水灭火。

31、使用自动喷水灭火系统时应注意哪些方面？

答：使用自动喷水灭火系统灭火时，首先要确保喷淋流量，当喷头启动较多，流量不足时，应当利用水喷淋泵结合器向喷淋管网供水，保证喷射效果；其次要注意火场水渍损失。火灾扑灭火后，要及时关闭相应区域的检修阀。

32、灭火与应急救援任务的指导思想是什么？

答：救人第一，科学施救。

33、初战“五个第一时间”指的是什么？

答：第一时间调集足够警力和有效装备，第一时间到场展开，第一时间实施救人，第一时间进行排烟降毒，第一时间控制灾情发展，最大限度地减少损失和危害。

34、辖区情况“六熟悉”的主要内容是什么？

答：（1）交通道路、消防水源情况；（2）消防安全重点单位的数量、分类和分布情况；（3）消防安全重点单位建筑结构和使用情况；（4）消防安全重点单位重点部位情况；（5）消防安全重点单位内部消防设施和消防组织情况；（6）主要灾害事故的类型和处置对策、基本程序。

35、灭火战术方法有哪些?

答：堵截、突破、夹攻、合击、分割、围歼、排烟、破拆、封堵、监护、撤离。

36、通常情况下，火情侦察可采取哪些方法，应查明哪些情况？

答：可以采取外部观察、询问知情人、利用消防控制中心侦察监控、深入内部侦察、仪器探测等方法。火情侦察应当查明下列情况：（1）有无人员被困，被困人员数量、所在位置和救援方法及防护措施；（2）燃烧的物质、范围、火势蔓延的途径和发展趋势以及可能造成的后果；（3）消防控制中心和内部消防设施启动及运行情况，现场有无带电设备，是否需要切断电源；（4）起火建（构）筑物的结构特点、毗连状况，抢救疏散人员的通道，内攻救人灭火的路线，有无坍塌危险；（5）有无爆炸、毒害、腐蚀、忌水、放射等危险物品以及可能造成污染等次生灾害；（6）有无需要保护的重点部位、重要物资及其受到火势威胁的情况。

37、根据火场情况，可以采取哪些战斗展开的形式？

答：（1）准备展开：从建筑外部看不到燃烧部位和火焰时，指挥员应当在组织火情侦察的同时，命令参战人员占领水源，将主要战斗装备摆放在消防车前，做好战斗展开的准备；（2）预先展开：从建筑外部能够看到火焰和烟雾时，指挥员在组织火情侦察的同时，命令参战人员携带战斗装备接近起火部位，铺设水带干线供水，做好进攻准备；（3）全面展开：基本掌握火场的情况后，指挥员应当确定作战意图，果断命令参战人员立即实施火灾扑救。

38、根据火场情况，主要灭火力量应当部署在哪些重点部位？

答：（1）有人员受到火势威胁的地点及抢救、疏散的路线；（2）可能引起爆炸、毒害物质泄漏的部位；（3）重要物资受到火势威胁的部位；（4）火势蔓延方向以及可能造成重大损失的部位；（5）参战力量实施内攻救人灭火的部位；（6）毗邻建筑受到火势威胁的部位。

39、火场救人有哪些规定？

答：（1）充分利用建筑物的安全疏散通道、安全出口、疏散楼梯、消防电梯、外墙门窗、阳台、避难层（间）等途径和举高消防车、消防梯，以及其他一切可以利用的救生装备进行施救；（2）采取排烟、防毒、射水等措施，减少烟雾、毒气、火势对被困人员的威胁；（3）稳定被困人员的情绪，防止跳楼或者因拥挤踩踏造成人员伤亡；（4）进入燃烧区抢救被困人员时，应当仔细搜索各个部位，做好记录，防止遗漏；（5）对被救者采取防毒保护措施，对在救助过程中和已抢救疏散出的危重伤员应当由具备急救资质的人员进行现场急救，对遇难人员也应当及时搜寻、妥善保护。

40、火场排烟有哪些规定？

答：（1）排烟前，应当查明火源的位置、火势蔓延的方向、烟雾扩散的范围，视情在烟雾流经的部位设置防御力量；（2）应当尽量利用建筑物内部的防、排烟系统和移动排烟设备进行防烟、排烟；（3）利用建筑物的外墙门窗、阳台等途径进行自然排烟时，应当注意风向，防止造成火势扩大蔓延；（4）利用破拆、喷雾水流、移动排烟设备等方法进行人工排烟时，应当注意安全。

41、火场破拆的基本要求有哪些？

答：（1）为查明火源和燃烧的范围，以及抢救人员和疏散重要物资需要开辟通道时，可以对毗邻火灾现场的建（构）筑物、设施进行破拆；（2）当火势迅速蔓延难以控制时，可以在火势蔓延的主要方向，根据火势蔓延的速度，选择适当位置拆除毗邻火灾现场的可燃建（构）筑物，开辟隔离带，阻断火势蔓延；（3）当发生火灾的建筑物或者局部出现倒塌的危险，直接威胁人身安全、妨碍灭火战斗行动时，可以进行破拆；（4）当发生火灾的建筑物内部聚集大量的高温浓烟时，为改变火势发展蔓延方向，定向排除高温浓烟，便于救人、灭火，应当选择不会引起火势扩大的部位进行破拆；（5）在破拆建（构）筑物时，应当注意承重构件，防止因误拆造成建（构）筑物倒塌；在有管道设备的建（构）筑物内部破拆时，应当注意保护管道，防止因管道损坏造成易燃可燃液体、气体以及毒害物质泄漏；（6）在破拆建（构）筑物和设施过程中，应当划出安全警戒区，设置安全警戒哨，并采取必要的保护措施。

42、进行火场破拆时有哪些注意事项？

根据灭火行动的实际需要破拆时，必须正确使用破拆器材，合理实施破拆。（1）使用切割器具破拆时，必须佩戴面罩、手套，切割器具前方不得站人；（2）破拆门窗玻璃时，必须站在门窗侧面，从玻璃上方一角开始破拆；（3）玻璃幕墙一般不得随意破拆，如需破拆必须在地面划出警戒区域；（4）在有燃烧爆炸危险的场所进行破拆时，必须使用无火花工具，并使用喷雾（开花）水枪进行掩护；（5）严禁盲目破拆承重构件。

43、火场供水的基本原则是什么？

答：正确使用水源，确保重点、兼顾一般、力争快速不间断。

44、应急救援过程中，应通过侦察、检测等方法查明哪些情况？

答：（1）灾害事故的种类、危害程度、波及范围和可能造成的后果；（2）遇险和被困人员的位置、数量、危险程度以及救援途径、方法；（3）危险区域和防护等级，应当采取的防护措施；（4）贵重物资设备的位置、数量、危险状况以及抢救疏散和保护的方法；（5）灾害事故现场及其周边的道路、水源、建（构）筑物结构以及电力、通信、气象等情况。

45、应急救援过程中，现场救人基本要求是什么？

答：（1）根据现场不同情况，视情采取破拆、起重、支撑、牵引、起吊等方法施救；（2）在人员被倒塌的建筑构件、材料埋压或者被困于容易窒息、受伤的现场，应当首先稳定被困人员情绪，并视情迅速采取送风供氧、急救、提供饮水和食物等措施，然后设法采取有效的营救措施；（3）当不能确认遇险人员无生还可能时，严禁盲目使用大型挖掘机、铲车、推土机等机械设备和可能危及被困人员生命安全的救援方法；（4）在毒害物质泄漏现场，应当使用防毒、救生等工具抢救中毒人员，并及时疏散染毒区域内的人员；（5）在高空和水上救生时，应当充分利用可靠的设施、工具和专业救援装备，并采取相应的安全防护措施；（6）对现场受伤人员应当由具备急救资质的人员进行现场急救，并立即通知医疗急救部门进行救治。

46、当救援现场有易燃易爆或者毒害物质泄漏、扩散，可能导致爆炸、建筑倒塌和人员中毒等危险情况时，应采取哪些措施排除险情？

答：应当根据技术专家的意见和现场救援力量以及技术条件，及时采取冷却防爆、稀释中和、堵漏输转、关阀断料、加固排险、破拆清障、排烟送风等措施，尽快排除险情。

47、哪些物质发生火灾不能用水（直流水）扑救？非水溶性泡沫和抗溶性泡沫灭火剂分别适合于扑救哪些物质火灾？

答：（1）① 遇水燃烧物质火灾不能用水扑救；②不能用水冲击熔化的铁水、钢水；③可燃粉尘（面粉、铝粉、糖粉、煤粉等）沉积处火灾，带电高压电气设备、电气线路火灾，贮存大量浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸等场所的火灾，轻于水且不溶于水的可燃液体火灾不能用直流水扑救；④高温生产装置、设备火灾不宜用直流水扑救。（2）①非水溶性泡沫灭火剂，主要用于扑救固体物质和非水溶性液体火灾；②抗溶性泡沫灭火剂，主要用于扑救醇、醚、酮等水溶性液体火灾。

48、灭火救援中被火围困或在浓烟中迷失方向时如何自救？

答：（1）被火围困时的自救：①被火势封住退路时，要立即淋湿全身，再用棉衣被等需一定时间才能烧穿的物品遮挡裸露部位，然后快速通过火区；②在较高的楼上被火势围困时，可利用就近的阳台转移或利用落水管、绳索自救。（2）在浓烟中迷失方向时的自救：①利用通信工具、灯光或大声呼喊向外部救援人员发出求救信号，指示救援方位；②冷静回想进入时走过的路线，趴在地上听声音或风的流动方向，估算是否有足够沿原路返回的空气量；③无法沿原路返回时，应摸着墙壁向温度低、烟雾稀的方向运动。遇到出水的消防水带，应沿水带运动；④尽量不要脱下呼吸器面罩。无法呼吸必须脱下时，要尽量保持低姿势行动。

49、火场疏散救人时可利用的疏散途径有哪些？

答：可充分利用建筑内的安全门、安全出口、疏散通道、自然楼梯、消防电梯、逃生滑梯、避难层等引导疏散被困人。

50、进入燃烧区域的房间内搜救被困人员时应重点搜寻的部位有哪些？

答：房间内的窗下、桌下、橱（柜）内、床上、床下、卫生间、厨房、墙角、窗下、门后等。

51、建筑消防设施主要有哪些？

答：建筑消防设施主要有：消防供配电设施；火灾自动报警系统；消防供水设施；消火栓、消防炮；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统；机械加压送风系统；机械排烟系统；应急照明和疏散指示标志；应急广播系统；消防专用电话；防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀；消防电梯、灭火器等。

52、直流水枪、喷雾水枪分别适合于扑救什么火灾？

答：（1）直流水枪适用于远距离扑救一般物质火灾、建筑火灾、冷却大型设备、储罐等。（2）喷雾水枪适用扑救一般物质火灾、中小型可燃液体和气体火灾，在一定条件下扑救带电电器火灾，火场排烟。还可形成水幕保护消防员、稀释浓烟及可燃气体和氧气的浓度。

53、扑救带电设备、线路火灾射水时应注意哪些问题？

答：（1）灭火时，水枪喷嘴与带电体之间要保持安全距离；（2）使用直流水枪灭火时，如发现放电声或放电火花、有电击感时，采取卧姿射水，将水带与水枪的接合部金属触地，以防触电伤人；（3）避免人体与水流接触。

54、扑救钢结构火灾时对钢构件应如何冷却？

答：利用车载消防炮远距离向房顶或窗口射水灭火、冷却降温，防止钢结构变形。冷却要均匀、全面，防止局部骤然变冷，导致钢构件收缩变形。

55、楼层进攻时如何设置分水器阵地？

答：楼层进攻时的分水器位置通常设置在燃烧层或燃烧层的下一层。如果几层楼同时燃烧，担负下层进攻的战斗班则将分水器设置在下层楼梯间，担负上层堵截任务的战斗班，则将分水器设在上层楼梯间。

56、在扑救室内或密闭空间火灾时，为防止发生轰然造成伤亡，如何正确地开启门？

答：开门前水枪必须供水到位。开门时可先用手背触摸门表面的温度，再慢慢打开一条门缝，查看是否有烟雾涌出。一旦发现有烟雾涌出，水枪立即喷射雾状水跟进。外开门时，开门人员应尽量隐蔽在门后。内开门时，开门人员可隐蔽在一侧墙后。强行踹门时，要先射雾状水掩护。

57、高层建筑的火灾危险性有哪些？扑救高层建筑火灾的战术要求和措施有哪些？

答：（1）火灾蔓延快，疏散困难；扑救难度大；火灾隐患多。（2）按照“以固为主、固移结合”的战术要求，积极疏散救助遇险人员，运用“上堵下防、内攻近战、内外结合、逐层消灭”的战术措施。

58、大型商场火灾如何扑救？

答：（1）多层独立建筑的大型商场火灾，内部应以楼梯口或电梯口作为水枪阵地控制火势。（2）相互毗连的大型商场火灾，力量部署应以下风方向为主，并设立第二道防线。（3）担负控制和进攻的水枪，应以直流水枪为主。掩护、冷却或排烟的水枪，应以喷雾水枪为主。（4）合理利用商场内部的固定消防设施。（5）利用举高、高喷消防车，控制从窗口、屋顶窜出的火焰，压制内部火势。

59、强风天气下火灾有哪些特点？扑救时应注意什么？

答：（1）火灾跳跃式发展、易形成大面积火灾；火势多变、灭火战斗困难；建（构）筑物易在风力和火灾作用下倒塌；强风影响消防人员登高、射水等作战行动。（2）灭火时应注意：加强第一出动力量；正确选择消防车停靠位置及水枪阵地；安排专门人员负责保障工作。

60、扑救砖木结构建筑火灾内攻时应该怎样预防砸伤和摔伤事故？射水时应注意哪些问题？

答：（1）内攻人员进入前要使用直流水枪先上后下左右晃动射流实施试探，击落悬垂、断裂或即将倒塌的建筑构件，防止砸伤人员。进入内部转移水枪阵地或延伸水带时，要探步前进，防止因踏空或木质地板烧损坠落而造成摔伤。（2）不要采用大口径水枪或水炮直接冲击承重墙和梁、柱等，防止房屋受冲击而倒塌。

61、灭火作战行动的作战原则是什么？

灭火作战行动必须贯彻“救人第一，科学施救”的指导思想和“先控制、后消灭，集中兵力、准确迅速，攻防并举、固移结合”的作战原则。

62、如何进行火场评估？

指挥员初步掌握灾情后要及时对火情、第一到场力量进行评估，果断确定处置对策：当灭火实力大于火场需要的灭火力量时，应当快速进行战斗展开，迅速扑灭火灾；当灭火实力小于火场需要的灭火力量时，应将灭火力量部署在火场的主要方面，并请求增援。

63、灭火战斗的战术方法展开时应遵循的要求有哪些？

（1）优先使用固定消防设施，开启自动防排烟系统，视情携带转换接口；

（2）一般在距离火场40－150米范围内展开，举高类消防车展开可视情在40米范围内展开；

（3）在火场未能组织有效的供水前，每个中队出枪数一般不超过2支；

（4）水枪阵地前一般应设置分水器，每支水枪应预留1盘机动水带，内攻时每支水枪不少于2人操作，采用掩护进攻方式推进时两支水枪距离不得超过3米；

（5）消防车应沿路边停靠，水带铺设时优先使用靠路边一侧出水口，并采用延续法铺设水带，水带横穿公路时，必须使用水带保护桥或其它方式实施保护，必要时可实施交通管制；

（6）灭火通常采用先室外后室内，先上方后下方，先暴露部位后隐藏部位，先贵重物品后一般物品的射水原则；

（7）水枪手应把水流喷射到火焰根部，即把水流喷射到燃烧物体上，不能喷射到火焰上；在看不见火焰的情况下，不能盲目射水，要根据火场情况，及时变换水枪射流；

（8）采用泡沫扑救油罐火灾时，要向罐内侧的罐壁上喷射泡沫，使泡沫顺罐壁自动流淌到液面上覆盖火焰，不能用泡沫直接冲击燃烧的液面；

（9）采用泡沫消灭地面流散液体火灾时，应从近处开始，左右两侧同时喷射，逐步向远处推进；

（10）使用干粉灭火时，对准燃烧物体的火焰根部平行喷射。如果燃烧区火焰面积较大，可将干粉车停在距火源25—50m距离的上风位置，操纵干粉炮向左右两侧稍微平行摆动，使干粉完全覆盖燃烧区；向有遮蔽物的燃烧物体喷射干粉，干粉炮应居高临下实施。

64、人员搜救时要注意哪些问题？

当火场有人员被困时，必须按照救人第一的指导思想组织抢救疏散，并注意以下问题：

（1）救援人员编组不得少于2人，必须配齐个人防护装备和通讯器材并指定负责人，视情携带消防斧等破拆工具；

（2）进入内部搜救时必须佩戴双面罩空气呼吸器，应当仔细搜索各个部位，并用自喷荧光漆或其它方法做好搜索标记（搜索标记见附件4），防止遗漏或重复；

（3）在进入浓烟、高温或有毒区域搜救人员时，必须在水枪的配合下进行；

（4）一般应综合研判，区分轻重缓急，有序抢救被困人员；（五）利用消防梯救人时安排专人做好安全防护；

（5）使用举高消防车救人时，工作平台要先升至被困点相同高度后再平移至被困点，以防被困人员直接跳至工作平台，且一次运送人员不得超过工作台载重并用安全绳保护；

（6）抢救出的被困人员，均应登记移交。

65、如何进行现场警戒？

现场警戒通常分为外部警戒、内部警戒。

（一）外部警戒一般由公安巡警、交警、派出所或起火单位保卫人员执行，上述人员未到位时由指挥员指定人员执行，负责疏散外围群众和车辆，维护火场外围秩序。

（二）内部警戒由战斗员兼任，负责疏散警戒事发地点附近的人员和车辆，并协助其快速撤离现场。

（三）下列人员不得进入内部警戒区域：

1、未按防护等级防护的人员；

2、情绪状态失控的受灾人员和亲属；

3、没有安全保障的疏散救护人员；

4、未经允许进入的新闻媒体人员；

5、其他不宜进入火场内部的人员。

66、疏散和保护物资应注意哪些问题？

火灾扑救中疏散和保护物资应注意：

（1）疏散易燃、易爆、腐蚀性物品时，要划出警戒线，禁止无关人员靠近；（2）疏散可能发生化学反应的物品时，要在单位负责人或者技术人员的配合下有序进行，并必须分类存放；（3）疏散压缩气体钢瓶，必须充分冷却，并在水枪掩护下进行；（4）从火场抢救出来的物资应当指定放置地点，指派专人看护，严格检查，防止夹带火种引起燃烧，并及时清点和移交。

67、火场供水的具体要求有哪些？

（一）供水指挥员必须由班长骨干担任;

（二）通常情况下100米范围内直接取水，超过100米时接力供水，超过1000米宜采用运水供水或综合运用多种方法进行供水；

（三）供水干线通常应铺设双干线，优先使用Φ80mm以上水带；

（四）编队单独作战时应形成独立供水体系，一个力量编成作战时必须形成独立供水体系，供水任务一般由辅助车担任，也可根据火场情况由灭火编队或多辆水罐（泡沫）消防车担任；

（五）利用消火栓供水时，消防车供水一般取10—15L/S（两支水枪出水量），500米范围内取水车辆数参照表1确定。

# 第二部分  体能训练

一、俯卧撑

训练目的：发展上肢和腰腹部肌肉力量

场地器材：垫子若干块，或在平坦的地面上

动作要领：双臂分开，比肩略宽；脚尖支地，用腰腹力量控制躯干成一条直线；然后双肘向两侧分开，缓慢下降身体至上身贴近地面；略作停顿，再控制还原，当肘部接近伸直时，立刻进行下一次动作。随着力量增强，可以将双脚放在台阶上来提高难度。

要求：操作过程中，身体保持挺直姿势。

二、仰卧起坐

训练目的：加强腹肌力量

场地器材：垫子若干块，或在平坦的地面上

动作要领：平仰卧于地面，五指交叉枕于头部，起坐时腹部用力，含胸缩头，使上体抬起成屈体坐（腿与上体的夹角小于90度），然后上体后倒还原成预备姿势。

要求：一是训练前按要求做好准备活动。

二是起坐时，用力应充分到位；还原成仰卧时，腹肌充分放松。

三是训练结束后，要进行放松整理活动。

三、双腿深蹲起立

训练目的：主要锻炼股四头肌、腰部力量。

训练场地：不受限制

动作要领：先成立正姿势站立，平视前方，双臂自然下垂于体侧，双脚分开与肩宽。双腿快速屈膝、屈髋下蹲，使大腿与小腿夹角介于35—55度之间，挺腰，两臂前平举；蹬伸髋、膝、踝关节，双臂自然下垂，身体呈站立起踵姿势为完成一次。

要求：1、练习者在2分钟内完成85（80）次为合格。

2、若下蹲时膝关节角度大于55度（下蹲不够深）不予计数。

四、搬运重物折返跑（30公斤、20米×5）

训练目的：发展协调能力和快速出击的能力，增强肢体力量等综合素质。

场地器材：在长25米的平地上，标出起点线和终点线。起点线上放置两个15公斤的水桶（或重量在30公斤的物体）。

操作程序：听到“预备”的口令，战斗员弯腰将两个15公斤的水桶提起，听到“开始”的口令，迅速携带两个15公斤的水桶跑向终点，随后从终点跑回起点，往返五次。

操作要求：起跑后水桶不得放下，一只脚必须踩到起、终跑线。

五、100米跑

训练目的：提高人的速度素质，改善心肺功能，发展反应能力、协调能力和快速出击的能力，增强肢体力量等综合素质。

训练场地：100米跑道

动作要领：起跑时候要注意蹲踞式的姿势，有力腿在前，双眼目视前方，注意心态，发令枪响起之后立即冲出身体与地面成60°角冲出去5～8米之后身体慢慢抬起 ，冲刺的时候最后一步要用小跳步，上身尽量前倾。跑的全过程要注意自然放松以及各部分动作的衔接。从呼吸上讲，应该是三步一呼，三步一吸；摆臂幅度不要太大，也不要夹着胳膊跑。

要求：跑步之前要热身，做做正压腿，侧压腿，扭动腰等等；

六、3000米中长跑

训练目的：增强内脏功能，发展一般耐力，培养勇敢坚强、吃苦耐劳、勇猛顽强、坚忍不拔的优良品质。

训练场地：3000米跑道或环形跑道。

动作要领：起跑时，要猛冲一下，冲几十米就慢下来，保持自己的速度，最好是跟人跑，跟上第一、二名，加大步幅的跑动，提重心，或跟上一个与自己水平差不多的人跑。注意呼吸，要三步一呼，三步一吸或二步一呼二步一吸。

注意事项：

（1）注意跑的节奏与呼吸配合。

（2）加强弱腿弱臂的力量，强调用前脚掌内侧着地。

（3）多做柔韧练习，增强弱肌肉群的力量，使各部分肌肉力量发展平衡。

（4）多练习上体保持正直的慢跑、中速跑、变速跑等专门性练习。

（5）患有心脏病、心肌炎者不宜参加长跑。

（6）训练时不宜过量喝水，训练后适当补充一些盐水。

（7）不宜在较硬的水泥马路、车辆较多、空气不好的地方练习。

七、百米负重跑

训练目的：发展反应能力、协调能力和快速出击的能力，增强肢体力量等综合素质。

场地器材：在长100米的平地上，标出起点线和终点线。起点线上放置两盘卷好的水带。

操作程序：听到“预备”的口令，战斗员弯腰将两盘水带拿好，听到“开始”的口令，迅速携带水带以百米速度跑向终点，将水带放置终点线。示意喊“好”。

# 第三部分 技术训练

一、原地着战斗服

训练目地：使战斗员学会正确穿着消防战斗服的方法

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前0.5米处标出器材线。战斗服在器材线前整齐摆放成一行，间距1米。服装叠放方法：插环式安全带（附有安全钩）折成双叠，横放在地面上；战斗服上装正叠，尼龙搭扣对齐展平，沿两侧向背后折起，拦腰折成两叠，衣领翻向两侧，衣袖缩入肩部成圆筒状，平放在安全带上；盔帽平放，帽徽朝前，帽顶朝上；下装套在消防靴上，放于上装后面，靴跟与器材线相齐。

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员进行至起点线成立正姿势。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，战斗员两脚跟向搓，脱下鞋子，上体微向前倾，双手握住靴上沿两侧，双腿屈膝，抬起右（左）脚，脚尖向下绷直，踏入靴内，按同样方法着好左（右）靴；然后，双手虎口夹握背带，将背带挎上双肩的同时，挺身起立（无背带战斗裤，双手提裤腰，并挺身起立），扣好下装纽扣、粘好尼龙搭扣（或粘链）；右（左）膝着地，右（左）手掌心向下握住头盔右后沿，左（右）手掌心向上，手指伸入帽沿下，勾住帽带，双手配合将头盔戴好，帽带贴于下颚；双手沿袖筒向外伸出，双臂将上衣由前经头顶绕至身后，使其在身上完全展开后，双手向前稍向内，由上向下扣好钮扣，粘好尼龙搭扣；左（右）手握住安全带插环，拿起安全带，绕至背后，右（左）手握住带尾，协力将安全带拉直，双手合拢与腹前，穿入插环，左（右）手将其按住，右（左）手相前方拉，束紧安全带，将插钎扣入金属扣眼内。前跨一步举手示意，立正喊“好”。

听到“卸装”的口令，战斗员卸下战斗服恢复原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令，战斗员跑步入列。

操作要求：

1.战斗员着装前，应着作训服（或运动服、衬衣），穿解放鞋，不戴帽子。

2.衣带平整，前后衣襟束与安全带内，尼龙搭扣必须粘合，对齐。

3.双脚踏到靴底，安全带扎牢，空隙不超过10厘米。

4.盔帽戴正，帽带贴于下颚。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，举手示意喊“好”止。

优秀：18秒；良好：20秒；及格：24秒。

有下列情况之一者不计成绩：安全带插钎未扣入眼内：尼龙搭扣未扣或粘合长度不到2/3：上装或下装钮扣未扣。

有下列情况之一者加1秒：帽带未贴于下颚：腰带未系紧；脚未踏入靴底。

二、原地着隔热服

训练目地：使战斗员学会正确穿着隔热服的方法。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前0.5米处标出器材线。隔热服在器材线前整齐摆放成一行，间隔1米。服装叠放方法：消防靴与器材线相齐；下装折成三叠，放在于消防靴前；安全带（折成双叠）和手套一起放在下装前面；战斗服上装正叠，钮扣对齐展平，沿两侧向背后折起，然后拦腰折成两叠，衣领翻向两侧，放于安全带上面；盔帽放于上装前面；隔热靴套放在消防靴左侧。

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处战成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，战斗员进行至起点线成立正姿势。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名迅速将隔热靴套套在消防靴上，第二名按原地着战斗服要求脱下解放靴，在第二名协助配合下穿好消防靴、套好下装、搭上背带、穿好上装、戴好盔帽、扎牢安全带、戴好手套，待第一名整理好服装后，举手示意喊“好”。

听到“卸装”的口令，战斗员卸下服装恢复原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.战斗员应着作训服，穿解放鞋。

2.着装时，内带松紧适中，双脚要踏到靴底，盔帽要戴正，上下装的钮扣要完全扣齐。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，举手示意喊“好”止。

合格：40秒。

有下列情况之一者不计成绩：尼龙搭扣未扣或粘合长度不到2/3；上装或下装钮扣未扣。

有下列情况之一者加1秒；脚未踏入靴底。

三、一人一盘65毫米内扣水带连接操

训练目的：使战斗员学会平地铺设65毫米内扣水带的方法，掌握铺设水带、连接分水器、水枪的操作要领。

场地器材：在长19.5米，宽为2.5米平地上标出起点线和终点线，在起点线前1米、1.5米处，分别标出器材线和分水器拖止线，器材线上放置水枪一支、65毫米水带一盘、分水器一只。每盘水带长度为20米（不得超过或减少0.5米），两接口相距约10厘米，垫圈完整（见下图）。

2.5米

2.5米

2.5米

2.5米

a     b   c                                                    d

0    1米 1.5米                                              19.5米

图例为 一人一盘65毫米内扣水带连接操场地设置

a-起点线；b-器材线；c-分水器拖止线；d-终点线

操作程序：听到“第一名出列”的口令，战斗员进行至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员检查器材，携带水枪，回原位站好。

听到“开始”的口令，战斗员迅速向前，手持水带，将水带甩开，一端连接分水器接口，在跑动中将另一端接口与水枪连接，冲出终点线，举手示意喊“好”，成立射姿势。

听到“收器材”口令后，战斗员收起器材，放回原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令后，战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带不应出线、压线或扭圈360度。

2.接口不得脱口或卡口，分水器不应拖出0.5米。

3.必须在铺带线路内完成全部动作。

成绩评定：计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，冲出终点线举手示意喊“好”止。

优秀：6秒；良好：8秒；及格：10秒。

有下列情况之一者不计成绩：水带接口脱口、卡口；水带扭圈720度。

有下列情况之一者加1秒：水带出线、压线，水带扭圈360度；分水器拖出0.5米。

四、一人两盘65毫米内扣水带连接操

训练目的：使战斗员学会两盘65毫米内扣水带铺设的方法，掌握铺设水带和连接接口的技能。

场地器材：在长37米、宽2.5米的平地上，标出起点线和终点线。在起点线前1米、1.5米、8米处分别标出器材线、分水器拖止线、水带甩开线。器材线上放置水枪一支、65毫米内扣水带两盘、分水器一只(见下图)。

a     b   c              d    e                                f

0    1米 1.5米        8米   9米                            37米

图例为 一人一盘65毫米内扣水带连接操场地设置

a-起点线；b-器材线；c-分水器拖止线；d-水带甩开线；e-甩带线；f-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员进行至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员检查器材，携带水枪，回原位站好。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，战斗员迅速向前，手持水带，先甩开第一盘水带，一端接上分水器接口，另一端接上第二盘水带，然后行至甩带线甩开第二盘水带，连接好水枪，冲出终点线，举手示意喊“好”，成立射姿势。

听到“收操”口令后，战斗员收起器材，放回原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令后，战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带不应出线、压线或扭圈360度。

2.接口不得脱口或卡口，分水器不应拖出0.5米。

3.必须在铺带线路内完成全部动作。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，冲出终点线，举手示意喊“好”止。

优秀：14秒；良好：16秒；及格：18秒。

有下列情况之一者不及成绩：水带接口脱口、卡口；未接上水枪冲出终点线。

有下列情况之一者加1秒：第一盘水带未到甩开线甩开；水带出线、压线，水带扭圈360度，分水器拖出0.5米。

五、一人三盘65毫米内扣水带连接操

训练目的：使战斗员学会3盘65毫米内扣水带铺设的方法，掌握甩带和连接接口的要领。

场地器材：在长55米，宽2.5米的平地上，标出起点线和终点线。在起点线前1米、1.5米、8米、13米、33米处，分别标出器材线、分水器拖止线、水带甩开线和甩带线。在器材线上放置水枪一支、65毫米内扣水带三盘、分水器一只（见下图）。

a     b   c            d       e                  f          g

0   1米 1.5米         8米  9米               33米          37米

图例为 一人三盘65毫米内扣水带连接操场地设置

a-起点线；b-器材线；c-分水器拖止线；d-水带甩开线；e-甩带线；f-甩带线；g-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员进行至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员检查器材，携带水枪，回原位站好。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，战斗员迅速向前，先甩开第一盘水带，一端接口连接在分水器上，另一端接口与第二盘水带连接，然后双手各持一盘水带，跑到13米甩带线处，甩开第二盘水带，并与第三盘水带连接。跑到33米甩带线处，甩开第三盘水带，连接上水枪，冲出终点线，举手示意喊“好”，成立射姿势。

听到“收器材”的口令，战斗员收起器材，放回原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令，战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带不应出线、压线或扭圈360度。

2.接口不得脱口或卡口，分水器不应拖出0.5米。

3.必须在铺带线路内完成全部动作。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，冲出终点线，举手示意喊“好”止。

优秀：20秒；良好：23秒；及格：16秒。

有下列情况之一者不及成绩：水带接口脱口、卡口；水带扭圈720度。

有下列情况之一者加1秒：第一盘水带未到甩开线甩开；水带出线、压线，水带扭圈360度，分水器拖出0.5米。

六、两人五盘65毫米水带连接操

训练目的：使消防员学会相互配合铺设五盘干线水带的方法，掌握铺设水带和连接水带接口的要领。

场地器材：

在长95m、宽2.5m的平地上，标出起点线和终点线。在起点线前1m、1.5m、8m、35m、58m、94.5m，分别标出器材线、分水器拖止线、水带甩开线、甩带线、分水器拖止线。在器材线后，放置分水器1只 ，立放双卷65mm水带5盘，水带和分水器接口与器材线相齐，水带接口必须放在水带之上，水带朝向向前。在终点线处，放置分水器1只，进水口朝后，与终点线相齐（如下图）。

操作程序：消防员着灭火防护服全套（不戴手套），在起点线一侧做好操作准备。

听到“开始”口令后，第2名队员携带2盘水带，跑到58m处，甩开1盘水带，放下1个接口；再甩开另1盘水带，连接好水带接口，跑至终点线处，将最后1个接口连接在集水器上，操作完毕冲出终点线喊“好”；第1名队员先甩开第1盘水带，将1个接口连接在分水器上，另1个接口与第2盘水带连接，然后携带2盘水带，在跑动中甩开第2盘和第3盘水带，连接好第3盘水带接口，并将最后1个接口与第2名队员放下的水带接口连接上，操作完毕冲出终点线喊“好”。

操作要求：

1.分水器和水带接口朝前并与器材线相齐。

2.听到“开始”口令前，消防员不能触动器材。

3.第1盘水带必须先甩开后再连接分水器接口，并应甩至8m线。

4.第2名消防员必须在前脚踏入58m线后方能甩开第4盘水带。

5.水带不应出线。

6.接口不得脱口或卡口。

7.分水器不能拖出拖止线。

8.消防员必须在铺带线路内完成全部动作。

9.水枪携带可采取背水枪或将水枪插在安全带内。

10.灭火防护服不得去掉内衬。

成绩评定：

计时从发出“开始”信号到最后1名消防员操作完毕冲出终点线喊“好”止。

优秀：28秒；良好：32秒；及格：36秒

评判细则：

有下列情况之一者，不计取成绩：

1.个人防护装备不齐全或擅自改动，不符合标准要求的。

2.水带、分水器接口脱口、卡口的。

3.有3盘以上（含3盘）水带出线的。

4.1人同时甩开2盘水带的。

5.终点线处集水器拖出0.5m的。

6.消防员冲出终点线后，未完成全部动作喊“好”。

7.事先将水带与水带接口、水带接口与分水器呈半连接状态的。

8.未按规程操作的。

有下列情况之一者，作加时处理：

1.操作过程中个人防护装备掉落并重新穿戴好的，每件次装备加10秒。

2.第1盘水带未甩到8m甩开线的，加2秒。

3.消防员跑出线外操作的，每人次加2秒。

4.分水器拖出0.5m的，加2秒。

5.1盘水带出线加2秒。

6.第2名消防员前脚未踏入58m线甩开第4盘水带的，加2秒。

7.水带扭圈超过360度，加2秒。

七、分水器前水带延长操

训练目的：使战斗员学会在分水器前延长水带的方法。

场地器材：在30米长的平地上标出起点线和终点线，起点线前10米、20米、30米处分别标出延长线、枪口线和终点线。起点线至分水器一只、65毫米水带一盘，分水器前预先铺设一带一枪至枪口线（如下图）。

30米

a      10米       b                 c                               d

20米

图例为 分水器前水带延长操场地设置

a-起点线；b-延长线；c-枪口线；d-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员进行至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第一名于起点线，第二名于枪口线做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名携水带向前甩开，然后右手扶住分水器，左手关闭分水器开关，拆下水带接口，将延长水带下面接口与分水器连接，另一端接口与原先的水带连接，同时喊“拖”后，将水带向前拖，待接口拖至延长线处喊“好”，然后将水带轻放于地面，整理好水带，返回至分水器处开启分水器开关，冲出终点线协助第二名控制水枪；第二名听到第一名喊“拖”后，将水带向前拖，待第一名喊“好”后停止前进，成立射姿势。

听到“收器材”口令后，战斗员收起器材，放回原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令后，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.铺设水带按要求实施，两盘水带不得重叠。

2.水带、水枪接口处不得脱口。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，冲出终点线，举手示意喊“好”止。

优秀：26秒；良好：30秒；及格：34秒。

有下列情况之一者不及成绩：水带接口脱口。

有下列情况之一者加1秒：两盘水带重叠；水带扭圈360度；未整理水带。

八、水枪前水带延长操

训练目的：使战斗员学会在水枪前延长水带，转移进攻阵地的方法。

场地器材：在38米长的平地上，标出起点线和终点线，起点线前20米处标出枪口线。起点线上放置分水器一只、65毫米水带一盘、分水器前预先铺设一带一枪至枪口线（如下图）。

38米

20米

a                                       b                          c

图例为 水枪前水带延长操场地设置

a-起点线；b-枪口线；f-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第一名于起点线，第二名于枪口线做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名携水带至水枪手左前方，将水带甩开，水带接口轻放于地，同时喊“延长”，然后返回分水器处关闭分水器阀门，并喊“水枪”，听到第二名喊“好”时，开启分水器阀门；第二名听到第一名喊“延长”，即喊“关水”，当听到第一名喊“水枪”后，拆下水枪挟与左腋，将延长水带接口与原水带接口连接，轻放于地，将另一端接口与水枪连接，冲出终点线，举手示意喊“好”，成立射姿势。

听到“收器材”口令后，战斗员收起器材，放回原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令后，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带、水枪接口处不得脱口。

2.喊口号要准确、明亮。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，冲出终点线，举手示意喊“好”止。

优秀：21秒；良好：25秒；及格：29秒。

有下列情况之一者不及成绩：水带接口脱口，水带扭圈720度。

有下列情况之一者加1秒：呼喊错误，水带扭圈360度。

九、分水器前水带更换操

训练目的：使战斗员学会分水器前更换支线水带的方法。

场地器材：在20米长的平地上，标出起点线和终点线。起点线上放置分水器一只、65毫米水带一盘，分水器前预先铺设好一带一枪至终点线（如下图）。

20米

a                                               b

图例为 分水器前水带更换操场地设置

a-起点线；b-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第一名于起点线，第二名于水枪处做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名携水带向前甩开，右手扶分水器，左手关闭分水器开关，卸下水带接口，然后将换上水带下面接口与分水器连接；取上面接口向前铺设的同时喊“水枪”，至终点线处将接口递给第二名，然后返回至分水器处，听到第二名喊“好”后，开启分水器开关，并成立正姿势；第二名听到第一名喊“水枪”，卸下水枪握于右手，左手将卸下的水带接口轻放于地面，接住第一名递交的水带接口，连接水枪，举手示意喊“好”，成立射姿势。

听到“收器材”口令后，战斗员收起器材，放回原位，成立正姿势。

听到“入列”的口令后，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带、水枪接口处不得脱口。

2.水带接口的递、接动作好正确、协调，呼喊要响亮。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，冲出终点线，举手示意喊“好”止。

优秀：22秒；良好：24秒；及格：26秒。

有下列情况之一者不计成绩：水带、水枪接口脱口。

有下列情况之一者加1秒：水带扭圈360度；递、接水带动作不正确。

十、沿楼梯铺设水带操

训练目的：使战斗员学会沿楼梯蜿蜒铺设两带一枪的方法。

场地器材：在训练塔或楼梯出口前5米处标出起点线，起点线上放置分水器一只，65毫米水带两盘、水枪一支。

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备

听到“预备”的口令，战斗员做好操作的准备

听到“开始”的口令，第一名迅速将水枪插于腰间（或背在肩上），左手将水带一端接口交给第二名，右手甩开第一盘水带，并握住水带上面接口，左手携另一盘水带，沿楼梯蹬至二楼平台，将水带甩开，连接水带两端接口，同时将另一接口与水枪连接，沿楼梯蹬至三楼，举右手喊“好”，成立射姿势；第二名将水带与分水器连接，听到第一名喊“好”后开启分水器阀门，负责供水。

听到“收器材”的口令，战斗员收起器材，放回原处，成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带连接处不得脱口。

2.水带不得扭圈，楼梯转角处水带应有机动长度。

3.甩第二盘水带必须在二楼平台，不得将水带甩出平台外。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，第一名喊“好”为止。

优秀：22秒；良好：26秒；及格：30秒。

有下列情况之一的不计成绩：水带、水枪接口脱口

有下列情况之一者加1秒；水带甩出平台外，水带扭圈720度

十一、利用两节拉梯通过沟槽铺设水带操

训练目的：是战斗员学会利用两节拉梯搭桥通过沟槽铺设水带的方法。

场地器材：在长38米的平地上，标出起点线和终点线。起点线前16-20米处标出一沟槽。起点线上放置分水器一只、65毫米水带两盘、水枪一支、14毫米安全绳一根（长30米）、两节拉梯一部（如下图）

38米

a       16米     b                  c                            d

20米

图例为 利用两节拉梯通过沟槽铺设水带操场地设置

a-起点线；b、c-沟漕线；d-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队

听到“前四名出列”的口令，四名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备

听到“预备”的口令，战斗员做好操作的准备

听到“开始”的口令，第一、二名将梯扛至沟槽边平放（外梯在下，内梯在上）。第一名待第三名于梯首系好安全绳后，双手交替用力推右侧梯梁，使梯子竖直，待内梯锁定后，拉右侧安全绳，使梯子缓缓放下，直到梯子着地；第二名在梯脚处脚踏两只梯脚，双手交替拉梯档，使梯平稳竖直，待内梯锁定后绕至梯的另一侧，面对沟槽脚踏梯脚，双手交替拉梯档向下放梯直至梯子着地；，

第三名取安全绳奔至梯首处放开绳索，在梯首两端系上双套节后，双手交替用力推左侧梯梁，使梯子竖直，待内梯锁定后拉左侧安全绳，使梯子缓慢放下；第四名连接分水前无器并铺设两带一枪，持枪通过提梯桥冲出终点线，举手示意喊“好“，成立射姿势。

听到“收器材”的口令，战斗员收起器材，放回原处，成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.梯子拉开后内外要用安全绳系牢，防止内梯划出梯艚。

2.放梯时，动作要轻缓。

3.通过梯桥时用力要恰当。

4.过桥水带必须铺于桥上。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，第四名战斗员冲出终点线举手示意喊“好”为止。

优秀：65秒；良好：70秒；及格：75秒。

有下列情况之一者不计成绩：水带水枪脱口；梯首未系安全绳放梯；内梯滑出梯艚。

有下列情况之一者加1秒；水带扭圈360度，弹簧钩未锁在第五档。

十二、利用单杠梯过墙铺设水带操

训练目的：使战斗员学会利用单杠梯翻越障碍铺设水带的方法。

场地器材：选择一堵高两米的单墙（也可以用2米板障代替），墙体中心线后15米处标出起点线，墙体前20米处标出终点线。起点线上放置分水器一只、65毫米水带两盘、水枪一支、单杠梯一部，梯的一端与起点线相齐（如下图）。

35米

a                     b                                           c

15米

图例为 利用单杠梯过墙铺设水带操场地设置

a-起点线；b-墙体线；c-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行进至起点线成立正姿势

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备

听到“预备”的口令，战斗员做好操作的准备

听到“开始”的口令，第一名携带单杠梯至墙前将梯子展开，靠于墙上并保护，待第二名攀登至梯顶后，沿梯子攀登至墙顶，并将单杠梯提起倒置架于墙的另一侧，待第二名过墙后，随后过墙，至终点线，协助第二名掌握水枪；第二名将水带插于腰间（或背于肩上），甩开一盘水带，一端接口与分水器连接，另一端接口与第二盘水带相连接，携带第二盘水带至墙下，沿单杠梯上墙，将水带向墙的另一侧甩开，然后沿单杠梯下至墙的另一侧，接上水枪，冲出终点线示意喊“好”，成立射姿势。

听到“收器材”的口令，战斗员收起器材，放回原处，成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.水带要完全甩开，不得扭圈

2.梯子要竖牢扶稳

成绩评定：计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作，第二名冲出终点线举手示意喊“好”为止。

优秀：30秒；良好：35秒；及格：40秒。

由下列情况之一者不计成绩：水带、水枪接口脱口，水带扭圈720度。

由下列情况之一者加1秒：在梯顶上未站于受力点；水带扭圈360度。

十三、利用两节拉梯过墙铺设水带操

训练目的：使战斗员学会使用两节拉梯翻越板障铺设水带的方法。

场地器材：选择一堵高2米的单墙，墙体后20米处标出起点线，墙体前15米处标出终点线。起点线上放置分水器一只、65毫米水带两盘、水枪一支、两节拉梯一部，梯脚与起点线相齐（见下图）。

35米

a              20米           b                               c

图例为 两节拉梯过墙铺设水带操场地设置

a-起点线；b-墙体线；c-终点线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前三名出列”的口令，三名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备

听到“开始”的口令，第一、二名协力将梯扛至操作区，平放梯子（内梯向上、外梯向下）。第一名卸下弹簧钩，从梯脚处拉出内梯，将外梯竖靠于墙上，并做好安全保护，然后协助第二名将内梯翻越过墙，待第三名过墙后，随之沿梯过墙，至终点线成立正姿势；第二名待第一名拉出内梯后，将内梯竖靠于外梯左侧墙上（梯脚向上），然后向上攀登，骑坐于墙上（内外梯之间），将内梯拎起翻墙，竖于墙的另一侧，随后沿内梯下至地面，保护梯子，待第一名过墙后，至终点线成立射姿势。第三名按铺设两带一枪的要求，持枪沿梯过墙冲出终点线喊“好”，成立射姿势。

听到“收器材”的口令，战斗员收起器材放回原处，成立正姿势。

听到“入列”的口令，三名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.架梯操作时要稳妥牢靠

2.梯与梯之间要留有一梯之宽的距离便于攀登操作

3.水带要完全甩开不得扭圈

成绩评定：

从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务，第三名冲出终点线喊“好”为止。

优秀：80秒；良好：90秒；及格：100秒。

有下列情况之一者不计成绩：水带、水枪接口脱口；架梯位置不正确。

有下列情况之一者加1秒：水带扭圈360度；水带未能完全甩开。

十四、射水姿势

训练目的：使战斗员学会立、跪、卧式的射水动作。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出射水线。起点线上铺设一盘65毫米水带，并连接一支19毫米口径的水枪至射水线。

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员持枪做好操作准备。

- 立射姿势

听到“立射”口令后，战斗员右脚退后一步，双脚成丁字形，前腿弓，后腿直，同时左手握住水枪前部，右手扶住水带并靠于右胯，目视前方。

听到“停射”口令后，战斗员收回右脚，立正站好。

听到“枪放下”口令后，战斗员左脚向前一步，放下水枪，收回左脚，立正站好。

听到“入列”口令后，战斗员跑步入列，在左侧站好。

- 跪射姿势

听到“跪射”口令后，战斗员右脚退后一步跪下，脚尖登地，左腿弓成九十度，左小臂放在左大腿上，持水枪方法同立射姿势。

听到“起立”口今后，战斗员起立，收回右脚，立正站好。

听到“枪放下”口令后，战斗员左脚向前一步，放下水枪，收回左脚，立正站好。

听到“入列”口今后，战斗员跑步入列，在左侧站好。 
（三）卧射姿势

听到“第一名，出列”口令后，战斗员出列，跑步到水枪左后侧，立正站好。 
    听到“持枪”口令后，战斗员左脚向前一步，右手拿起水枪，枪口朝上，收回左脚，立正站好。 
    听到“卧射”口令后，战斗员右脚后退半步并下蹲，双手前伸将水枪放在地上，右手按住水枪，双脚向后叉开伸直，脚尖向外，脚跟相对同肩宽；左臂肘着地，左手握住水枪前部，右手扶住水带，小臂着地，目视前方。 
    听到“起立”口令后，战斗员先右腿弯曲，右手按住水枪，双臂撑起身体；起立后，收回右脚，立正站好。 
听到“枪放下”口今后，战斗员左脚向前一步，放下水枪，收回左脚，立正站好。 
    听到“入列”口今后，跑步入列。

- 肩射姿势

听到“肩射”的口令，战斗员右脚后退一步，呈弓步，上体稍向前倾，同时左手将水枪提于右肩，并握住水枪后部，右手握住水枪前部，使水枪紧靠肩部，目视前方喊“好”。

听到“收操”的口令，战斗员左手取下水枪，交于右手，收回右脚，将水枪放回原处，成立正姿势。

听到“入列”口今后，跑步入列。

操作要求：射水姿势正确，动作迅速连贯。

成绩评定：四种射水姿势正确，动作迅速、连贯、符合操作要求评为合格。

十五、水枪射流变换操

训练目的：使战斗员学会利用多功能水枪变换射流的方法。

场地器材：在平地上标出起点线。起点线上停靠一辆水罐消防车，起点线前15米处标出射水线。从泵浦出水口连接一盘65毫米水带至射水线，并与水枪连接。

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员持枪成立射姿势。驾驶员逐渐加压，控制在0.3兆帕左右，向水枪供水。战斗员开启水枪，射流呈直流形状，做好操作准备。

听到“开始”的 口令，战斗员左手握住水枪，右手握住多功能水枪旋转开关，根据指挥员下达的口令，进行喷雾、开花直流、双开花、大口径射流形状的变换，变换完毕，恢复到直流形状喊“好”。

听到“收操”的口令，战斗员关闭水枪，放回原处，成立正姿势。

听到“入列”的口令，战斗员跑步入列。

操作要求：

1．射水姿势正确。

2．所变换的射流形状必须与指挥员口令下达的射流形状一致，旋转开关必须旋到位，射流形状清楚直观，不能介于二者之间。

3．每变换一种射流都要还原到直流形状，在直流的基础上再变换另一种射流形状。

4．驾驶员供水时要逐渐加压，并保持0.3兆帕的压力。

成绩评定：各种射流变换动作迅速、连贯、符合操作要求评为合格。

十六、操纵车载水炮操

训练目的：使战斗员学会正确使用车载水炮的方法。

场地器材：在水源附近的平地上停放一辆配备有车载水炮的消防车。

操作程序：战斗班在车辆一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员行进至车辆左右后侧成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备。

听到 “预备”的口令，战斗做好操作准备。

听到“开始”的口令，战斗员登上车顶，打开水平回旋和俯仰机构开关，调整角度，使炮管仰角约成45度，打开出水球阀，举手示意驾驶员供水，对准前方前后左右喷射并喊“好”。

听到“收操”的口令，驾驶员停止供水，战斗员将水炮放到原位固定好，下至地面在车辆左右侧成立正姿势。

听到“入列”的口令，战斗员跑步入列。

操作要求：

车载水炮使用完毕后，应放净水炮管内的积水，再关闭出水球阀。

成绩评定：计时从发令“开始”至战斗员完成操作任务水炮前后左右喷射完毕喊“好”止。

合格：60秒

有下列情况之一者不计成绩：水枪未作前后左右喷射。

有下列情况之一者加1秒，操作顺序错误。

十七、攀登单杠梯操

训练目的：使战斗员学会利用单杠梯登高的方法，掌握攀登单杠梯的技能

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出终点线。终点线上设置3米板障一块，距终点0.5～1.5米处标出架梯区，单杠梯平放在起点线上，一端与起点线相齐。如图：

a-起点线；b、c架梯区；d-塔基

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员行进至起点线处成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员面向单杠梯做好操作准备（手不得触及器材）。

听到“开始”的口令，战斗员双手协力将梯子提放于右肩，右手扶住梯梁，保持梯子平衡；至架梯区将单杠梯在架梯区竖直，双手握两侧梯梁下拉将梯子展开；使两梯脚着地，梯首靠住板障，然后逐级攀登至梯首第三登，举手示意喊“好”。

听到“收操”的口令，战斗员收起梯子，放回原处，成立正姿势。

听到“入列”的口令，战斗员跑步入列。

操作要求：

1.竖梯时不要用力过猛，防止梯子损坏。

2．梯脚竖于架梯区内，方可攀登。

3．终点线处须设一名保护人员。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗员完全完成全部操作任务，举手示意喊“好”止。

优秀：15秒；良好：18秒；及格：20秒

有下列情况之一者不计成绩：梯脚未竖于架梯区内；手预先触及器材。

有下列情形之一者加1秒：手握（脚踩）梯蹬不正确；未逐级攀登。

十八、佩戴空气呼吸器

训练目的：使战斗员学会原地佩戴空气呼吸器的方法。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前1米处标出器材线。器材线上放置空气呼吸器一具（背托朝上，气阀手轮朝后，面罩放于背托上）。

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“第一名出列”的口令，战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员检查调整呼吸器，做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的 口令，战斗员左脚向前一步，右膝跪地，右手提起呼吸器右侧肩带，左手伸进左侧肩带的同时右手伸进右侧肩带，背好呼吸器，调整肩带长度，扣牢腰带，放松盔帽带，将盔帽推至颈后，然后开启气瓶开关，拿起面罩，取下防尘袋，戴好面罩，收紧系带，深呼吸使空气供给阀启动，待呼吸正常后，戴上盔帽，系好盔帽带，完毕后立正举手示意。

听到“收操”的口令，战斗员右脚后退一步，右膝跪地，卸下呼吸器，成立正姿势。

听到“入列”的口令，战斗员跑步入列。

操作要求：

1．检查时要认真细致，并开启空气供给阀，放出残留气体。

2．戴面罩时，不要用力过大，系带松紧应适度。

3．肩带、腰带长度要合适，呼吸器应紧贴身体。

4．呼吸器戴上后，要随时注意气压变化情况。

成绩评定：佩戴方法正确、动作迅速、连贯评为合格。

十九、徒手背式救人操

训练目的：使战斗员学会徒手救人的方法。

场地器材:在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线、折返线前各铺设一张垫子（见下图）。

a                        15米	b

图例为 徒手背式救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，战斗员做好器材准备。

听到“预备”的口令，第二名战斗员解开安全带，脱下盔帽，整齐的放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一名战斗员充当救护者做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名跑至折返线侧卧在被救者左侧，两人背胸相靠，右手握其右手腕，右腿插入其右膝下，转体使被救者俯卧在背上，左臂支撑地面的同时右腿屈膝跪地，左腿向前跨步，右脚蹬地挺身起立，双手抱住其双腿，救至起点线垫子处，然后身体下蹲，使被救者双脚着地，左手抓住其右臂，身体向后转180度，面对被救者，右手从其左腋下伸向背部，同时左脚在其右侧向前跨一步，将其臀部着地坐下，左手扶其头后部，将其轻放在垫子上，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，被救者起立，戴好盔帽，扎好安全带，与救护者一起成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.严肃认真、救人动作要正确。

2.被救者着地要轻放。

成绩评定：各种救人方法正确、动作迅速、连贯符合要求，评为合格。

二十、徒手抱式救人操

训练目的：使战斗员学会徒手抱式救人的方法。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线、折返线前各铺设一张垫子（见下图）。

a                        15米	b

图例为 徒手抱式救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第二名解开安全带，脱下盔帽，整齐的放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一名充当救护者做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名跑至折返线垫子处，单膝跪地，一只手伸入被救者头后部，将其上体扶起，让被救者一只手搭在自己肩上，然后左手搂其背部，右手抱其双腿救回起点线垫子处，单膝跪地，将其轻放于垫子上，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，被救者起立，戴好盔帽，扎好安全带，与救护者一起成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1．严肃认真，救人动作要正确。

2．被救者着地要轻放。

成绩评定：各种救人方法正确、动作迅速、连贯符合要求，评为合格。

二十一、徒手抬式救人操

训练目的：使战斗员学会徒手抬式救人的方法

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线、折返线前各铺设一张垫子（见下图）。

a                        15米	b

图例为 徒手抬式救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前三名出列”的口令，三名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第三名解开安全带，脱下盔帽，整齐的放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一、二名充当救护者，做好器材准备。

听到“预备”的口令做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一、二名跑至折返线垫子处，第一名至被救者两脚中间下蹲，将双手插入其两膝下抱住；第二名至被救者头部下蹲，双手从背后插入其腋下，然后两人协力将其抬起，救回起点线，轻放于垫子上，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，被救者起立，戴好盔帽，扎好安全带，与救护者一起成立正姿势。

听到“入列”的口令，三名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.严肃认真，救人动作要正确。

2.轻抬轻放。

成绩评定：各种救人方法正确、动作迅速、连贯符合要求，评为合格。

二十二、徒手背负式救人操

训练目的：使战斗员学会徒手肩负式救人的方法。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线、折返线前各铺设一张垫子（见下图）。

a                      15米	b

图例为 背带救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第二名解开安全带，脱下盔帽，整齐地放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一名充当救护者做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名跑至折返线垫子处，将被救者两脚并拢，右手平直紧靠身体的右侧，左手手心向外，手背压在两眼上。第一名左手抓被救者右侧裤子，右手抓被救者肩部右侧衣服，将其转身为俯卧，然后单膝跪地，身体前倾，两臂前伸，两手插入被救者的两腋下，双手扶起背部，挺身起立，使其上身靠在左肩并骑坐左大腿上，然后上体前倾右手握住其左手腕向前拉紧，左手从两腿之间穿过，并抱住其左大腿，两腿同时用力，直体起立，左手握住其左手腕，肩负至起点线垫子处，成弓步上体前倾，使被救者双脚着地，右手握住被救者左手，左手从其腋下伸向背部，左前臂挽住其上体，右腿前跨一步，右手扶其头后部，使其平卧在垫子上，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，被救者起立，戴好盔帽，扎好安全带，与救护者一起成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

严肃认真，救人动作要正确。

成绩评定：各种救人方法正确、动作迅速、连贯符合要求，评为合格。

二十三、佩戴空气呼吸器救人操

训练目的：使战斗员学会在佩戴空气呼吸器的情况下实施救人的方法。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线、折返线前各铺设一张垫子，空气呼吸器放在起点线上（见下图）。

a                      15米	b

图例为 佩戴空气呼吸器救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前两名出列”的口令，两名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第二名迅速解开安全带，脱下盔帽，整齐的放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一名佩戴好空气呼吸器，戴好盔帽，充当救护者，战斗员做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名跑至折返线处，按徒手抱式救人的方法，将被救者抱至起点线，轻放于垫子上，然后脱下盔帽及面罩，关闭气瓶，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，两名战斗员收起器材，放回原处，戴好盔帽，扎好安全带，成立正姿势。

听到“入列”的口令，两名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.佩戴空气呼吸器方法正确。

2.被救者不得与救护者配合。

成绩评定：动作准确，安全平衡着地评为及格。

二十四、利用单杠梯救人操

训练目的:使战斗员学会利用单杠梯做担架救人的方法，掌握其操作要领。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线、折返线前各铺设一张垫子，起点先前纵放单杠梯一部，梯后端与起点线相齐（见下图）。

单杠梯

a                      15米	b

图例为 利用单杠梯救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前三名出列”的口令，三名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第三名解开安全带，脱下盔帽，整齐的放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一、二名充当救护者，做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名持单杠梯同第二名一起跑至折返线处，将单杠梯展开放下，并解开各自的安全带放于单杠梯下的适当位置，第一名解开被救者上衣第一粒扣，然后同第二名按徒手抬式救人的方法，将被救者仰放在梯子上，并分别将两根安全带系在被救者的胸部和膝部，抬起单杠梯跑至起点线处，将单杠梯轻放在垫子一侧，解开安全带，第一名按徒手抱式救人的动作，将被救者仰放在垫子上，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，被救者起立，戴好盔帽，扎好安全带，成立正姿势。

听到“入列”的口令，三名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.救人时被救者上衣第一粒钮应解开。

2.安全带要切实扎牢，并轻抬轻放。

3.行进中战斗员应步伐协调一致。

成绩评定: 各种救人方法正确、动作迅速、连贯符合要求，评为合格。

二十五、利用上衣、木杆做急救担架救人操

训练目的：使战斗员学会在特殊救援条件下，利用现场物品迅速组成急救担架实施救人的方法。

场地器材：在平地上标出起点线，起点线前15米处标出折返线。起点线前铺设一张垫子、长约3米的木杆两根，折返线前放置一张垫子（见下图）。

两根木杆

a                      15米	b

图例为 利用上衣、木杆作急救担架救人操场地设置

a-起点线；b-折返线

操作程序：战斗班在起点线一侧3米处站成一列横队。

听到“前三名出列”的口令，三名战斗员行进至起点线成立正姿势。

听到“准备器材”的口令，第三名解开安全带，脱下盔帽，整齐的放在地上，然后跑至折返线，头朝起点线仰卧在垫子上，充当被救者；第一、二名充当救护者，做好器材准备。

听到“预备”的口令，战斗员做好操作准备。

听到“开始”的口令，第一名手持木杆与第二名一起跑至折返线处，在被救者一侧解开安全带，脱下盔帽。第一名双手分别握住木杆的一端，上体前倾；第二名将其上衣从头部脱出，两袖和衣片套入木杆内；然后两人交换，将另一件上衣套入木杆的另一端，组成急救担架。两名战斗员按徒手抬式救人的方法，将被救者仰放在担架上，并迅速抬至起点线垫子处，放下担架，第一名按徒手抱式救人的动作将被救者仰放在垫子上，立正喊“好”。

听到“收操”的口令，三名战斗员收起器材，放回原处，戴好盔帽，扎好安全带，成立正姿势。

听到“入列”的口令，三名战斗员跑步入列。

操作要求：

1.组成担架时两名战斗员动作配合要协调、准确。行进中步伐要一致。

2.操作中要注意保持担架的平衡，防止被救者脱口。

3.选择的木杆要有足够的强度。

成绩评定：计时从发令“开始”至战斗员完成全部操作任务喊“好”止。

优秀：55秒  良好：60秒  及格：65秒。

有下列情况之一者不计成绩：担架失衡，被救者吊至地面；

有下列情形之一者加1秒：战斗员配合不协调，行进中步伐不一致。

# 第四部分 驾驶员训练

一、消防车的日常技术保养

目的：使驾驶员掌握各种消防车的日常保养方法。

（一）水罐消防车的技术保养

除了按原车底盘说明的要求保养底盘及发动机外，一般水罐车分下述两种技术保养。

1、出勤后归队保养

（1）清洁车辆，排除故障。

（2）添加燃油、润滑油、冷却水，水泵累计运转3-6小时，应加注润滑油一次。

（3）如使用了海水、矿泉水或污水，每次使用后应进行水泵、水罐及其管路的冲洗工作。

（4）整理或更换各类灭火器材及附件。

（5）排除冷却器、水泵、管路、球阀等处积水。

2、执勤保养

（1）停放车辆的车库应清洁干燥，寒冷季节应有保温设施。

（2）离心泵及引水装置：

①用完后及时清洗，放尽存水，防止腐蚀和冻裂；

②不能长时间（超过3分钟）无水空转，以防过热而加剧磨损；

③冬季水环泵引水，小水箱应添加防冻剂；

④定期清除排气引水装置的积灰；

⑤定期检查水泵及引水装置的性能。

（3）经常检查吸水器、水带、水枪及其他消防器材的完好性。

（二）泵浦消防车的技术保养

同水罐消防车的技术保养

（三）泡沫消防车的技术保养

1、按照底盘使用说明书的要求保养消防车的地盘。

2、按照水罐消防车的维护保养要领，保养泡沫消防车的水路系统及一般消防器材。

3、按标准定期检测泡沫液，不合格的要及时更换。

4、每次使用泡沫灭火后，必须认真清洗管道、比例混合器和水泵。注意不能让清水进入还存有泡沫液的罐中去。

5、泡沫液罐要定期清洗，清除沉积物；若发现泡沫液管有腐蚀现象，应及时修补，无法修补的，应更换新罐。

（四）高倍泡沫排烟消防车的技术保养

1、经常检查离心风机轴承上的油位（打开车厢中部凸台上的铁板），油面应保持在两根标线之间，低于下限的应加注润滑油。

2、每半年应从车底部检查一下风机的传动轴、万向节、过渡轴承、加注润滑油（黄油）。

3、每年更换一次风机轴承的齿轮油。方法是将车厢中部凸台上侧和左侧面板打开，将风机运转10分钟后，卸下轴承左下方的放油螺塞和顶部的加油螺塞，将废油放净；拧紧放油螺塞后，再将新油加至规定油位，然后拧上加油螺塞。

4、发泡网系在发生器上之前，应先检查喷头是否灵敏。

5、火场使用后，应清洗发泡网、水带、送风筒和输泡管，并晾干以待下次使用，对风机壳内和过度接口处的油烟、灰垢进行清除。

（五）干粉消防车的技术保养

1、按底盘维修保养说明书的要求定期维修干粉消防车底盘。

2、氮气钢瓶瓶头阀、供气阀、减压阀、散粉装置、滤清器等均应保持工作正常；个连接处应连接牢固、密封可靠；个受压零件应无裂痕、破损、碰撞或永久性变形和影响强度的现象。

3、干粉罐、氮气钢瓶（CO2钢瓶）、燃气发生器和各种压力管道，每隔3年做一次水压强度试验，每隔6年至少进行一次全面检查，试验和测试应按照国家劳动人事部《压力容器监查规程》和其他有关标准的规定执行。

4.采用干粉一燃气系统的干粉消防车，每次灭火后应及时清除燃气发生器和点火器内部的黑色燃烧生成物，检查燃气发生器的点火器本体电极尖周围的塑料、接线等有无损坏或异常现象，并更换燃气发生器出口的石棉橡胶垫；每3次灭火后，应及时清除让其发生器出口管道中段的过滤器中的燃气沉淀物，更换损坏的过滤器芯片。

二、吸水管连接吸水

训练目的：在长37米的平地上标出起点线和终点线，起点线处停放一辆水罐消防车。车上器材齐全，消防车出水口一侧放置盛水水槽。

操作程序：一名驾驶员，两名战斗员在车内座好，关好车门。

听到“开始”的口令，驾驶员迅速下车，卸下泵浦进水口，闷盖和两节吸水管，将一节吸水管放于地上，另一节吸水管于泵浦车进水口连接，并迅速将第二节吸水管于第一节吸水管连接，用吸水管扳手将各连接处扳紧，取下滤水器于第二节吸水管连接好，抛入水源，系好滤水器拉绳，进入驾驶位置吸水供水；1号员携带65毫米口径水带，一支19毫米口径的水枪，跑到15米处甩开水带，接上水枪，冲出终点线成立射姿势；2号员在消防车出水口甩开一盘65毫米口径水带，连接好消防出水口，并接上1号员放下的接口，待消防车引上水后，打开出水阀；1号员当水枪出水后喊“好”。

操作要求：

1、吸水管连接处要紧密。

2、滤水器要全部投入水槽内，并系好拉绳。

3、必须待席上水后，方可开启泵浦出水口出水。

4、水带各接口不得脱口，卡口。

成绩评定：计时从发令“开始”至完成全部操作任务出水喊“好”止。

优秀：40秒； 良好45秒； 及格50秒。

三、吸水管连接消火栓吸水

训练目的：使受训人员熟悉掌握利用吸水管连接消火栓吸水的操作方法。

场地器材：在平地上停放一辆消防泵浦车，车上放置两节100毫米的吸水管，厢内放置吸水管扳手、消火栓钥匙各1副，水带、水枪齐全，泵浦进水口前4米处设置一消火栓。

操作程序：一名驾驶员三名战斗员在车内做好。

听到“开始”的口令，战斗员迅速从两侧下车，1号员携带65毫米水带、水枪，在155米处甩开水带，接上水枪，在适当位置做好射水准备；2号员在消防车出水口甩开水带，一接口与车上的出水口连接好，另一接口与1号员铺设的水带接口连接；3号员卸下第一节吸水管，连接滤水器，并放入水槽内；驾驶员卸下第二节吸水管于泵浦的进水口连接，同时接上3号员的吸水管接口，迅速启动泵浦；1号员看到水枪出水时，喊“好”。

操作要求：

1、吸水管各连接处要紧密，吸水管各接头不得与地面碰撞。

2、必须待消火栓放出水后，方可实施出水。

3、各接口不得卡口、脱口。

成绩评定：计时从发令“开始”至全部完成操作任务出水后1号员喊“好”止。

优秀：50秒； 良好55秒； 及格：60秒。

# 第五部分 战斗班训练

第一节 着装登车

训练目的：使战斗员学会穿着消防战斗服、佩戴个人装具，按照分工和乘车位置，登车出动的方法。

场地器材：在平地上停放一辆水罐消防车。距车尾2米、3米、20米处，分别标出器材线、脱鞋线和起点线。战斗服按战斗员登车方位，整齐地叠放在器材线前，叠放要求同原地着装。

操作程序：战斗班在距起点线3米处，站成一列横队。列队顺序，从右到左:班长、1、2、3、4、5、5号员，驾驶员。

听到“预备”的口令，战斗员至起点线，按各自登车方向，做好准备。

听到“开始”的口令，战斗员跑进脱鞋线，脱下解放鞋，穿好战斗服，然后登车，按照规定位置做坐好，关好车门；驾驶员登车后，做好发动机车准备；班长进入驾驶室，检查各号员登车情况，到齐后喊“好”。

听到“下车”的口令，战斗员按照顺序下车，在车后器材线处成班横队集合，班长检查着装情况。

操作要求：战斗员进入脱鞋线方可脱鞋，必须按原地着装要求，穿带齐全后方可登车（驾驶员可不着战斗服）；乘车位置正确，车门关好。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗班全部完成操作任务班长喊“好”止。

优秀：35秒；  良好：40秒； 及格：45秒。

第二节 车操

一、轻型泵浦车单干线出两支水枪操

训练目的：使战斗员熟练掌握轻型消防车所配器材的操作方法。

场地器材：在长95米的场地两端分别标出起点线和重点线。起点线上停放一辆装备齐全的轻型泵浦车。消防车的出水口与起点线相齐，在进水口一侧设有水源，距起点线58米处标出分水器放置线。

操作程序：战斗员按规定在车内坐好。

听到“开始”的口令，班长持分水器，跑步至分水器放置线，将其放下后，冲出终点线：1、2号员各携带两盘65毫米水带和一支水枪跑步至分水器处，连接分水器、水带和水枪，冲出终点线成立射姿式；3号员铺设一盘80毫米水带与分水器连接后，并操纵分水器；4号员铺设两盘80毫米水带，与消防车出水口和3号员放下的水带口连接后，负责干线水带看护；5号员协助驾驶员连接两节吸水管和滤水器；驾驶员操纵泵浦并向前方供水；当两支水枪出水达15米充实水柱时，班长喊“好”。

操作要求：

1.班长喊“好”后，战斗员不准再进行操作。

2.水枪充实水柱不得小于15米。

3.滤水器绳要挂好。

成绩评定：

计时从发令“开始”至战斗班全部完成操作任务班长喊“好”止。

优秀：85秒；  良好：90秒； 及格：95秒；滤水器绳没有挂好加2秒。

二、手抬机动泵单干线出一支水枪操

训练目的：使战斗员熟练掌握手抬机动泵的操作方法。

场地器材：在长95米场地的两端分别标出起点线和终点线，起点线上放置一台手抬机动泵，一节吸水管，五盘65mm水带和一支水枪，在起点线一侧设有水源。

操作程序：全班人员在起点线前站成一列横队。

听到“开始”的口令，班长指挥全班跑到终点线；驾驶员连接吸水管、滤水器，启动泵浦，向水带线路供水；1号员背上水枪，手提两盘水带，铺设第四、五盘水带，连接水枪，进入终点线，成立射资势；2号员铺设第一至三盘水带，并连接第四盘水带。战斗员进入位置，完成动作水炮达到有效射程正常出水后，班长喊“好”。

操作要求：

手抬机动泵一次发动，运转正常；

水带、水枪连接迅速、牢靠，水枪射流保证规定射程。

成绩评定：

计时从发令“开始”至水枪正常出水达到有效射程后，班长喊“好”止。

优秀：45秒；良好：50秒；合格55秒。